Hausinstallationsanzeige

für Elektroinstallateure

Bauobjekt

##### Einfamilienhaus			 	 Reiheneinfamilienhaus mit                  Häusern

Mehrfamilienhaus mit                   Wohnungen 	 	  Geschäftshaus

Dabei handelt es sich um:

Neubau			  Umbau			  Erweiterung

Adresse der Liegenschaft:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Parzellen Nr.:

Anzahl Dosen

Bei Neubau

Einfamilienhaus:	 Einfamilienhäuser mit  Stück Dosen pro Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus:	 Wohnungen mit  Stück Dosen pro Wohnung

Bei Erweiterungen

Einfamilienhaus:    Bisherige Anzahl Dosen:  pro EFH / neue Anzahl Dosen:  pro EFH

Mehrfamilienhaus: Bisherige Anzahl Dosen:   pro Whg. / neue Anzahl Dosen:  pro Whg.

Hausinstallationsschema

| Gemessene Werte | 112.25 MHz | 855.25 MHz | 998.25 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Übergabepunkt | dBµV | dBµV | dBµV |

Messgerät:              Messdatum:

Vorschriften für die Hausinstallation

- Hausinstallation sind in 75-Ohm-Technik HF-dicht auszuführen.

- Frequenzbereich 5 MHz – 1200 MHz.

- Bestehende Installationen in 60 Ohm Technik dürfen nicht weiter verwendet werden.

- In Anschlussobjekten mit universellen Gebäudeverkabelungssystemen sind Sperrfilter für den Rückkanalbereich obligatorisch.

- Alle weiteren technischen Angaben zu den Installationsvorschriften siehe Richtlinien für Planung und Installation hausinterner Verteilanlagen für Breitbandkommunikation in Kabelfernsehnetzen der SUISSEDIGITAL (Verband für Kommunikationsnetze) www.suissedigital.ch.

Mindestanforderung an Hausinstallationsschema

- Leitungslängen und Verlauf der Leitungen.

- Kabeltyp (zum Beispiel RG6 MK 95 oder C24-156 usw.)

- Platzierung der Bauelemente und Anschlussdosen.

- Typenbezeichnungen mit Angabe der Dämpfungswerte.

- Pegelmessung an jeder Dose auf den vorgegebenen Frequenzen jeweils bei der Dose im Hausinstallationsschema eintragen. Beispiel: (65/68)

- Unterteilung der Gebäude in Stockwerke und Wohnungen

Vorschriften für den Hausanschluss

- Für Rohrtrassen auf Privatgrundstücken inkl. Hauseinführungen darf kein Flex Rohr verwendet werden. Es muss ein PE-Rohr mit mindestens einem Durchmesser von 50 mm verlegt werden. Muffen sind zu vermeiden.

- Die Rohrtrasse muss mindestens auf einer Tiefe von 0.50 Meter verlegt werden.

- Sobald das Rohr im Boden verlegt ist, muss es vor dem Eindecken zum Einmessen an die

WD RegioNet AG gemeldet werden.

- Bei Hauseinführungen in das Gebäude muss die Rohrabdichtung der Einführung durch den Gesuchsteller sichergestellt / ausgeführt werden.

Bemerkungen

Datum:

Unterschrift:

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an die Geschäftsstelle der ggs netz ag:

ggs netz ag, Solothurnstrasse 80, 4702 Oensingen oder per E-Mail an info@ggsnetz.ch.